AlarmaGaz.ino

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Wire.h>

#include <IRremote.hpp>

#include <Stepper.h>

// initializare LCD

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 4);

#include "Wire.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"

#include "Stepper.h"

#define STEPS 64  // Numar de pasi pentru o rotatie completa

const int pinImpuls = 2;  // pin pentru generatorul de impulsuri dreptunghiulare NE555

// pini motoras DC

int mENA = 5;  // PWM

int mIN1 = 3;  // directie inainte

int mIN2 = 4;  // directie inapoi

// pini pentru LED-urile IR (emițătoare) ---

int pinLedIR1 = 6;

int pinLedIR2 = 7;

// pini pentru motorasul pas cu pas

// In1, In2, In3, In4 in the secventa 1-3-2-4

const int mppIN1 = 11;

const int mppIN2 = 10;

const int mppIN3 = 9;

const int mppIN4 = 8;

const int recTelecomanda = 12;  // pinul conectat la OUT de pe VS1838B

const int pinButonFereastra = 13;  // pinul conectat la fereastra

int ultimaPozitieButon;

// Pin Alarma Gaz

int pinAlarmaGaz = A0;

// Pragul de detecție gaz. Daca este mai mare se declanseaza alarma

int pragSenzorGaz = 200;  // 0-1023 (analog)

// --- Pini pentru fotodiode IR (receptoare) ---

int pinDiodaIR1 = A1;

int pinDiodaIR2 = A2;

// Pragul de intensitate a detectiei radiatiei in infrarosu

int pragDiodaIR = 100;

// Pin pentru a activare/dezactivare a placutei Arduino Uno 2 (GSM)

const int pinOptocuplor = A3;

int indexSample = 0;

bool bufferFull = false;

// Trimite jumatate de pas pentru 28BYJ-48

const int steps[8][4] = {

{ 1, 0, 0, 0 },

{ 1, 1, 0, 0 },

{ 0, 1, 0, 0 },

{ 0, 1, 1, 0 },

{ 0, 0, 1, 0 },

{ 0, 0, 1, 1 },

{ 0, 0, 0, 1 },

{ 1, 0, 0, 1 }

};

volatile bool cererePas = false;

int indexPas = 0;

int valDiodaIR1;

int valDiodaIR2;

// viteza motorului DC (poate lua valori intre 0..255)

int vitezaMotorDC = 100;

// temporizare pe intervale a activitatii senzorilor

unsigned long milisec1 = 0;

unsigned long milisec2 = 0;

unsigned long milisec3 = 0;

unsigned long milisec4 = 0;

const long intervalLEDTasta = 100;          // interval pentru LED (in ms)

const long intervalSenzoriFereastra = 200;  // interval pentru senzori fereastra (in ms)

const long intervalGaz = 300;               // interval pentru detectie gaz (in ms)

const long intervalMotorDC = 500;           // interval pentru motor DC (in ms)

volatile bool sistemActiv;

volatile bool alarmaGaz;

volatile bool ledNivel1;

volatile bool ledNivel2;

// ISR pentru impuls de la NE555

void pasISR() {

cererePas = true;

}

void setup() {

// activeaza afisarea mesajelor de Arduino

Serial.begin(9600);

// seteaza alarma de gaz

pinMode(pinAlarmaGaz, INPUT);

// seteaza buton fereastra

pinMode(pinButonFereastra, INPUT_PULLUP);  // folosit ca intrare pentru buton fereastra

// seteaza optocuplor

pinMode(pinOptocuplor, OUTPUT);

// LED-uri IR

pinMode(pinLedIR1, OUTPUT);

pinMode(pinLedIR1, OUTPUT);

// LED-uri IR permanent active

digitalWrite(pinLedIR1, HIGH);

digitalWrite(pinLedIR2, HIGH);

// motoras pas cu pas

pinMode(mppIN1, OUTPUT);

pinMode(mppIN2, OUTPUT);

pinMode(mppIN3, OUTPUT);

pinMode(mppIN4, OUTPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinImpuls), pasISR, RISING);

// motoras DC

pinMode(mENA, OUTPUT);

pinMode(mIN1, OUTPUT);

pinMode(mIN2, OUTPUT);

digitalWrite(mIN1, LOW);

digitalWrite(mIN2, LOW);

analogWrite(mENA, 0);

// setare LCD

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("1:");

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("OFF");

sistemActiv = false;

alarmaGaz = false;

IrReceiver.begin(recTelecomanda, ENABLE_LED_FEEDBACK);  // initializează receptorul

Serial.println("Verifica taste telecomanda");

}

void loop() {

// Arduino Uno nu suporta multi-threading

// citeste pozitia (inchis/deschis) butonului de fereastra

int pozitieButonFereastra = digitalRead(pinButonFereastra);

// citeste timpul curent al sistemului

unsigned long milisecCurent = millis();

// Simulare multi thread

if (milisecCurent - milisec1 >= intervalLEDTasta) {

milisec1 = milisecCurent;

VerificaTastaApasata();

}

if (sistemActiv) {

if (milisecCurent - milisec2 >= intervalGaz) {

milisec2 = milisecCurent;

VerificareSenzorGaz();

}

if (alarmaGaz) {

if (milisecCurent - milisec3 >= intervalSenzoriFereastra) {

milisec3 = milisecCurent;

VerificareSenzoriFereastra();

}

if (ledNivel2 == false) {

MotorPasInainte();

}

if (milisecCurent - milisec4 >= intervalMotorDC) {

milisec4 = milisecCurent;

if (pozitieButonFereastra == LOW) {

//Serial.println("Buton fereastra inchis.");

// opreste motoras DC

StopMotorDC();

// stop alarma pe a doua placa Arduino

StopOptocuplor();

ledNivel1 = false;

ledNivel2 = false;

} else {

//Serial.println("Buton fereastra deschis.");

if(ledNivel1 == true)

{

// mareste putin viteza dupa ce primul nivel de diode a fost depasit

vitezaMotorDC = 120;

}

if(ledNivel2 == true)

{

// mareste viteza la maxim dupa ce al doilea nivel de diode a fost depasit

vitezaMotorDC = 160;

}

// porneste motorul DC

StartMotorDC(vitezaMotorDC);

// motorasul pas cu pas - un pas inainte

//MotorPasInainte();

StartOptocuplor();

}

}

} else {

// opreste motoras DC

StopMotorDC();

// stop alarma pe a doua placa Arduino

StopOptocuplor();

}

} else {

if (pozitieButonFereastra == HIGH) {

MotorPasInapoi();

ultimaPozitieButon = pozitieButonFereastra;

}

if (ultimaPozitieButon != pozitieButonFereastra) {

//Serial.println("Fereastra inchisa!");

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print("Win:     ");

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print("Win:");

lcd.print("I");

ultimaPozitieButon = pozitieButonFereastra;

}

}

}

void VerificaTastaApasata() {

// verifică dacă a fost recepționat un cod IR

if (IrReceiver.decode()) {

unsigned long code = IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData;

//Serial.print("Codul: ");

//Serial.println(code);

lcd.setCursor(2, 0);

// corespondenta intre codurile de 32-bit reale si cifrele telecomenzii

switch (code) {

case 3125149440UL:

lcd.print("   ");

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("ON");

sistemActiv = true;

Serial.println("1");

break;  // cod buton 1

case 3108437760UL:

//lcd.print("2");

Serial.println("2");

break;  // cod buton 2

case 3091726080UL:

//lcd.print("3");

Serial.println("3");

break;  // cod buton 3 (exemplu, verifică)

case 3141861120UL:

//lcd.print("4");

Serial.println("4");

break;  // cod buton 4

case 3208707840UL:

//lcd.print("5");

Serial.println("5");

break;  // cod buton 5

case 3158572800UL:

//lcd.print("6");

Serial.println("6");

break;  // cod buton 6

case 4161273600UL:

//lcd.print("7");

Serial.println("7");

break;  // cod buton 7

case 3927310080UL:

//lcd.print("8");

Serial.println("8");

break;  // cod buton 8

case 4127850240UL:

//lcd.print("9");

Serial.println("9");

break;  // cod buton 9

case 3860463360UL:

lcd.print("   ");

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("OFF");

sistemActiv = false;

OpresteSistemAlarma();

Serial.println("0");

break;  // cod buton 0

default:

Serial.println("Alt buton");

break;

}

IrReceiver.resume();  // asteapta un semnal nou

}

}

void VerificareSenzorGaz() {

lcd.setCursor(0, 1);

int valSenzorGaz = analogRead(pinAlarmaGaz);

lcd.print("Gaz:     ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Gaz:");

lcd.print(valSenzorGaz);

if (valSenzorGaz >= pragSenzorGaz) {

lcd.print("+"); // valorile de gaz sunt peste prag (pericol)

alarmaGaz = true;

} else {

lcd.print("-"); // valorile de gaz sunt sub prag (normal)

alarmaGaz = false;

}

}

void VerificareSenzoriFereastra() {

// Citește fotodiodele

valDiodaIR1 = analogRead(pinDiodaIR1);

valDiodaIR2 = analogRead(pinDiodaIR2);

if (valDiodaIR1 > pragDiodaIR || valDiodaIR2 > pragDiodaIR) {

// Afișare valori citite de la diode (pentru a vedea daca senzorii de fereastra sunt centrati si comunica intre ei)

Serial.print("R1: ");

Serial.print(valDiodaIR1);

Serial.print(" | R2: ");

Serial.print(valDiodaIR2);

Serial.print(" | Nivel1: ");

Serial.print(ledNivel1);

Serial.print(" | Nivel2: ");

Serial.print(ledNivel2);

Serial.print(" | Ultima pozitie buton: ");

Serial.println(ultimaPozitieButon);

}

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print("Win:     ");

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print("Win:");

if (valDiodaIR1 > pragDiodaIR) {

ledNivel1 = true;

}

if (valDiodaIR2 > pragDiodaIR) {

ledNivel2 = true;

}

// === Detectare fascicul IR ntrerupt ===

if (ledNivel1 == false && ledNivel2 == false) {

//Serial.println("Fereastra inchisa!");

lcd.print("I");

} else if (ledNivel1 == true && ledNivel2 == false) {

//Serial.println("Fereastra deschisa!");

lcd.print("D");

} else if (ledNivel1 == true && ledNivel2 == true) {

//Serial.println("Fereastra complet deschisa!");

lcd.print("CD");

} else {

// senzorii IR sunt dereglati

lcd.print(ledNivel1);

lcd.print(ledNivel2);

}

}

// porneste motorasul DC

void StartMotorDC(int viteza) {

// Serial.print("Motor DC pornit");

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print("VEN1:   ");

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print("VEN1:ON");

// motor DC inainte

digitalWrite(mIN1, HIGH);

digitalWrite(mIN2, LOW);

analogWrite(mENA, viteza);

delay(10);

}

// opreste motorasul DC

void StopMotorDC() {

// Serial.print("Motor DC oprit");

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print("VEN1:    ");

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print("VEN1:OFF");

if (vitezaMotorDC != 0) {

vitezaMotorDC = 0;

analogWrite(mENA, vitezaMotorDC);

delay(10);

}

}

// Motoras pas cu pas - un pas inainte

void MotorPasInainte() {

MotorPasCuPasInDirectia(-1);

}

// Motoras pas cu pas - un pas inapoi

void MotorPasInapoi() {

MotorPasCuPasInDirectia(1);

}

// Motoras pas cu pas - in directia

void MotorPasCuPasInDirectia(int directie) {

if (cererePas) {

cererePas = false;

// Facem 2 semipasi (1 pas motor) pentru un impuls NE555 (pentru a deschide mai repede fereastra)

for (int i = 0; i < 2; i++) {

// Aplică pasul curent

digitalWrite(mppIN1, steps[indexPas][0]);

digitalWrite(mppIN2, steps[indexPas][1]);

digitalWrite(mppIN3, steps[indexPas][2]);

digitalWrite(mppIN4, steps[indexPas][3]);

// Schimbă indexul în funcție de direcție

indexPas = (indexPas + directie + 8) % 8;

delay(2);  // mic delay pentru stabilitate

}

}

}

void StartOptocuplor() {

// activeaza a doua placuta Arduino

digitalWrite(pinOptocuplor, HIGH);

delay(20);

}

void StopOptocuplor() {

// dezactiveaza a doua placa Arduino

digitalWrite(pinOptocuplor, LOW);

delay(20);

}

void OpresteSistemAlarma() {

StopMotorDC();

StopOptocuplor();

}