ArduinoGSM.ino

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Wire.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#include "Wire.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 4);

const int pinOptoReleu = 5;

const int pinOptocuplor = 6;

const int pinBistabil = 7;

const int pinSunetAlarma = 12;

// RX și TX conectate la modul SIM800L

SoftwareSerial sim800(10, 11);  // RX, TX

int wait = 0;

int Do = 262, Re = 294, Mi = 330, Fa = 349, Sol = 392,

La = 440, Si = 494, Do2 = 524;

unsigned long milisec1 = 0;

unsigned long milisec2 = 0;

unsigned long milisec3 = 0;

unsigned long milisec4 = 0;

const long intervalReadOctocuplor = 100;  // interval pentru citire optocuplor (in ms)

const long intervalLumini = 200;          // interval pentru activare vizuala (in ms)

const long intervalSunet = 300;           // interval pentru activare sonora (in ms)

const long intervalSMS = 30000;           // interval pentru trimitere SMS (in ms)

void setup() {

Serial.begin(9600);  // viteza pentru PC

sim800.begin(9600);  // viteza SIM800L

pinMode(pinOptoReleu, OUTPUT);

digitalWrite(pinOptoReleu, LOW);  // motorul OPRIT la pornire

pinMode(pinOptocuplor, INPUT);

pinMode(pinBistabil, OUTPUT);

digitalWrite(pinBistabil, LOW);

pinMode(pinSunetAlarma, OUTPUT);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("2:");

}

void loop() {

int valOptocuplor = digitalRead(pinOptocuplor);

unsigned long milisecCurent = millis();

// Simulare multi thread

if (milisecCurent - milisec1 >= intervalReadOctocuplor) {

milisec1 = milisecCurent;

AfiseazaStareOctocuplor(valOptocuplor);

}

if (milisecCurent - milisec2 >= intervalSunet) {

milisec2 = milisecCurent;

ActiveazaSunet(valOptocuplor);

}

if (milisecCurent - milisec3 >= intervalLumini) {

milisec3 = milisecCurent;

ComutaBistabili(valOptocuplor);

}

ActiveazaOptoReleu(valOptocuplor);

if (milisecCurent - milisec4 >= intervalSMS) {

milisec4 = milisecCurent;

TrimiteSMS(valOptocuplor);

}

}

void AfiseazaStareOctocuplor(int valoareOctocuplor) {

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print("   ");

lcd.setCursor(2, 0);

if (valoareOctocuplor == LOW) {

lcd.print("ON");

} else {

lcd.print("OFF");

}

delay(200);

}

void ComutaBistabili(int valoareOctocuplor) {

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print("LEDS:   ");

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print("LEDS:");

if (valoareOctocuplor == LOW) {

lcd.print("ON");

// Impuls pentru comutare

digitalWrite(pinBistabil, HIGH);

delay(100);  // impuls scurt

digitalWrite(pinBistabil, LOW);

delay(100);  // pauză între comutări

} else {

lcd.print("OFF");

}

}

void ActiveazaSunet(int valoareOctocuplor) {

if (valoareOctocuplor == LOW) {

wait = 200;

tone(pinSunetAlarma, Sol, wait);

delay(200);

tone(pinSunetAlarma, Re, wait);

delay(200);

tone(pinSunetAlarma, Fa, wait);

delay(200);

wait = 500;

tone(pinSunetAlarma, Sol, wait);

delay(500);

} else {

noTone(pinSunetAlarma);

}

delay(100);

}

void TrimiteSMS(int valoareOctocuplor) {

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("SMS:   ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("SMS:");

// Serial.println("=== Test functionalitate pentru modulul GSM SIM800L V2.0 ===");

// delay(1000);                    // asteaptapentru inițializare

// TrimiteComenziGSM("AT");        // test comunicare

// TrimiteComenziGSM("AT+GMR");    // versiune firmware

// TrimiteComenziGSM("AT+CPIN?");  // status SIM

// TrimiteComenziGSM("AT+CSQ");    // semnal GSM

// TrimiteComenziGSM("AT+CREG?");  // inregistrare in retea

// TrimiteComenziGSM("AT+CBC");    // alimentare / baterie

if (valoareOctocuplor == LOW) {

// trimite SMS la telefonul

TrimiteComenziGSM("AT");         // test comunicare

TrimiteComenziGSM("AT+CSQ");     // semnal GSM

TrimiteComenziGSM("AT+CREG?");   // inregistrare in retea

TrimiteComenziGSM("AT+CMGF=1");  // spcifica mesajul in mod text

sim800.print("AT+CMGS=\"0787674842\"\r"); // numarul de telefon

sim800.println("Alarma Gaz.");  // mesajul SMS

delay(300);

sim800.write(26);  // 26 = CTRL+Z, se trimite mesajul

lcd.print("ON"); // SMS-ul a fost trimis

} else {

lcd.print("OFF");

}

delay(500);

}

void ActiveazaOptoReleu(int valoareOctocuplor) {

lcd.setCursor(8, 1);

lcd.print("VEN2:   ");

lcd.setCursor(8, 1);

lcd.print("VEN2:");

if (valoareOctocuplor == LOW) {

// Activeaza al doilea ventilator

digitalWrite(pinOptoReleu, LOW);

lcd.print("ON");

} else {

digitalWrite(pinOptoReleu, HIGH);

lcd.print("OFF");

}

delay(500);

}

void TrimiteComenziGSM(String cmd) {

sim800.println(cmd);

delay(500);

while (sim800.available()) {

Serial.write(sim800.read());

}

}